Arbeitsablauf

Koordinatenberechnung durch Ausgleichung

Berechnung von Näherungskoordinaten (Vorauswertung)

Freie Ausgleichung

(Nachweis über Qualität der Messung)

    - nur die Beobachtungen ohne äußere Zwänge (alle eingegebenen Anschlusspunkte werden als Neupunkte betrachtet) werden ausgeglichen

    - dient der Aufdeckung grober Fehler in den Messwerten,

    - der Überprüfung des Gewichtsansatzes und

    - der Überprüfung der inneren Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Messwerte.

Dynamische Ausgleichung

(Analyse der Anschlusspunkte, Festlegung der Berechnungsart für endgültige Koordinaten)

    - Koordinaten der Anschlusspunkte werden mit vorzugebenden mittleren Punktfehlern als zusätzliche Messwerte in die Ausgleichung eingeführt und als „bewegliche Anschlusspunkte“ mit ausgeglichen

    - geringes Gewicht der Anschlusspunktkoordinaten mP > 10 cm

    - durch Untergewichtung werden in den Verbesserungen der Koordinaten die Klaffen zwischen der eigenen Messung und den Nachweiskoordinaten sichtbar

    - Festlegung der Berechnungsart für endgültige Koordinatenberechnung:

      - Klaffen bis 3 cm:  dynamische Ausgleichung mit angemessener Gewichtung

      - Klaffen von 3 – 6 cm:   nachbarschaftliche Einpassung durch Transformation mit Restklaffenverteilung , hierzu Koordinaten der freien Ausgleichung verwenden

Berechnung endgültiger Koordinaten

    - Durch dynamische Ausgleichung mit angemessener Gewichtung der Anschlusspunke oder Transformation eines freien Netzes

    - dynamische Ausgleichung mit angemessener Gewichtung der Anschlusspunkte schafft eine homogene Verbindung zwischen Beobachtungen hoher Nachbarschaftsgenauigkeit (Tachymeter), hoher globaler Genauigkeit (SAPOS) und dem spannungsarmen/-freien Anschlusspunktfeld  (AP/TAP)

    - die Anschlusspunkte aus dem Nachweis werden so mit den temporären Anschlusspunkten (TAP) aus SAPOS gleich gesetzt und unter Einbeziehung ihrer Entstehungsgenauigkeit an der Berechnung beteiligt

    - Genauigkeit (Qualität) der berechneten Koordinaten:

      - Lokale Standardabweichung der Punktlage LSP. Nach VP-Erl. sind für AP 2 cm und für GP und GebP 3 cm anzustreben.

      - Standardabweichung der Punktlage SP

Einrechnung der neuen Grenzpunkte in vorhandene (alte) Grenzen